Расчет двутавра, изгибаемого в одной плоскости (в месте приложения сосредоточенной нагрузки, многопролетная балка)

Информация о расчете:

Дата выполнения расчета: 12.08.2026 14:28:14;

Исходные данные:

Нагрузка:

- Изгибающий момент Mx = 88 тс м = 88 / 0,000000101972 = 862981995,05747 Н мм;

- Бимомент B  = 203 Н мм 2;

Физические характеристики:

- Модуль сдвига G = 78500 МПа;

- Модуль упругости E = 210000 МПа;

Прочность:

(Вид металла - Листовой, Широкополосной прокат; Сталь и толщина металла - С245; t = от 2 до 20 включ. мм):

- Предел текучести стали Ryn = 245 МПа;

- Временное сопротивление стали разрыву Run = 370 МПа;

- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести Ry = 235 МПа;

- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению Ru = 350 МПа;

- Расчетное сопротивление стали сдвигу Rs = 136 МПа;

Коэффициенты надежности и условия работы:

- Коэффициент условия работы gc = 0,95 ;

- Коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению gu = 1,3 ;

Основные характеристики сечений:

(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Балки двутавровые для монорельсов по ГОСТ 19425-74; 18M; Сечение - одноветвевое):

- Высота сечения h = 180 мм;

- Ширина сечения b = 90 мм;

- Толщина стенки tw = 7 мм;

- Толщина полки tf = 12 мм;

- Радиус закругления r  = 9 мм;

- Площадь A = 32,9 см 2 = 32,9 / 0,01 = 3290 мм 2;

- Погонная масса m  = 25,8265 кг/м;

- Момент инерции Jx = 1760 см 4 = 1760 / 0,0001 = 17600000 мм 4;

- Момент инерции Jy = 130 см 4 = 130 / 0,0001 = 1300000 мм 4;

- Момент сопротивления нетто Wx1 = 196 см 3 = 196 / 0,001 = 196000 мм 3;

- Момент сопротивления нетто Wx2 = 196 см 3 = 196 / 0,001 = 196000 мм 3;

- Момент сопротивления нетто Wy1 = 28,9 см 3 = 28,9 / 0,001 = 28900 мм 3;

- Момент сопротивления нетто Wy2 = 28,9 см 3 = 28,9 / 0,001 = 28900 мм 3;

- Статический момент Sx = 113 см 3 = 113 / 0,001 = 113000 мм 3;

- Статический момент Sy = 25,26 см 3 = 25,26 / 0,001 = 25260 мм 3;

- Момент инерции при кручении Jt = 12,2 см 4 = 12,2 / 0,0001 = 122000 мм 4;

- Отношение площади полки к площади стенки при изгибе вокруг оси X afwx = 0,99 ;

- Отношение площади полки к площади стенки при изгибе вокруг оси Y afwy = 0,51 ;

Результаты расчета:

1) Расчет на прочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей (кроме балок с гибкой стенкой, с перфорированной стенкой и подкрановых балок)

Ослабления стенки отверстиями - имеются.

Влиянием ослаблений на момент инерции сечения - нельзя пренебречь.

Минимальное значение момента сопротивления нетто:

Wxnmin = min(Wxn1 ; Wxn2) = min(1000000;1000000) = 1000000 мм 3 = 1000 см 3 .

s = 300 мм > d = 8 мм (3750% от предельного значения) - условие выполнено .

Коэффициент:

a = s/(s-d) = 300/(300-8) = 1,0274 (формула (45); п. 8.2.1 ).

Прогрессирующее разрушение - рассматривается в данном расчете.

2) Учет дополнительного коэффициента условия работы по п. А.2 СП 385.1325800 при расчете на прогрессирующее разрушение

Сталь - пластичная с явно выраженной площадкой текучести (не упрочненная или легированная).

Дополнительный коэффициент условия работы по п. А.2 СП 385.1325800 при расчете на прогрессирующее разрушение :

gdA2 = 1,1 .

Предел текучести стали:

Ryn = gdA2 Ryn = 1,1 · 245 = 269,5 МПа .

Временное сопротивление стали разрыву:

Run = gdA2 Run = 1,1 · 370 = 407 МПа .

Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести:

Ry = Ryn = 269,5 МПа .

Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению:

Ru = Run = 407 МПа .

Расчетное сопротивление стали сдвигу:

Rs = gdA2 Rs = 1,1 · 136 = 149,6 МПа .

3) Продолжение расчета по п. п. 8.2.1 СП 16.13330.2017

Усилия в сечении - момент в одной из главных плоскостей.

Тип сечения - замкнутые.

Mx/(Wn, min Ry gc) = 862981995,05747/(1000000 · 269,5 · 0,95) = 3,37069 r 1 (337,06942% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! (формула (41); п. п. 8.2.1 ).